PROREAL Sp. z o.o.

ul. Hallera 34, 33-300 Nowy Sącz

PROJEKT BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
 PLAC REKREACYJNO-SPORTOWY

### W MIEJSCOWOŚCI ŻELEŹNIKOWA

| INWESTOR: | GMINA NAWOJOWA |
| --- | --- |
| BRANŻA: | ROBOTY DROGOWE ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU |
| PROJEKTANT: | INŻ. WŁADYSŁAW KOŁPAK Upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66 |
| WYKONAŁ: | MGR INŻ. ARCH. KRAJOBRAZU ALEKSANDRA ECKARDT |
| SPRAWDZAJĄCY: | MGR.INŻ. ZDZISŁAW PAROL Upr. nr GAZ-634/A-125/84 |

Nowy Sącz, kwiecień 2011

OPRACOWANIE ZAWIERA:

I.  Opis techniczny rozszerzony

II. Część rysunkowa

1. Orientacja w skali 1:10000;

2.Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

3. Przekroje typowe w skali 1 : 50

4. Przekrój podłużny w skali 1:1000:100 (profil podłużny)

5. Przekroje poprzeczne w skali 1: 100

6. Szczegóły elementów drogowych w skali 1:20

7. Szczegóły elementów wyposażenia rekreacyjnego (różne skale)

III. Ocena geotechniczna

IV. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

PROJEKT BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
 PLAC REKREACYJNO-SPORTOWY

### W MIEJSCOWOŚCI ŻELEŹNIKOWA

- WPROWDZENIE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej we wsi Żeleźnikowa z drogą dojazdową placem utwarzdczonym, boiskiem, do piłki plażowej wyposażeniem rekreacyjnym wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym.

1.2 Inwestor

Inwestorem jest Gmina Nawojowa.

1.3 Projektant

Odpowiedzialnym za przygotowanie projektu jest firma PROREAL Sp. z o.o. ul. Hallera34,               Nowy Sącz

1.4. Administrator terenu

Administratorem terenu jest Gmina Nawojowa.

1.5. Podstawa opracowania

1.5.1. Zlecenie Urzędu Gminy Nawojowa;

1.5.2. Podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali 1: 500, wykonany dla celów projektowych, 
z zaznaczonymi granicami i nr ewidencyjnymi działek i aktualnym stanem zagospodarowania terenu;

1.5.3. Pomiary uzupełniające wykonane w terenie;

1.5.4. Podstawa projektowania: Rozporządzenie MTiGM z 2 III 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 V 1999 r. Poz. 430)

- STAN ISTNIEJĄCY

Teren boiska szkoły we wsi Żeleźnikowa zlokalizowany jest poza pasem drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa, równolegle do przebiegającej drogi. Teren boiska wraz z przyległościami przeznaczony do zainwestowania jest ogrodzony siatką. Dotychczas użytkowanie tego terenu ograniczało się do wykorzystania istniejącego boiska trawiastego o wymiarach 34,0x45,0m.

- CEL PROJEKTU

Celem projektu zagospodarowania terenu bioska jest poprawa możliwości rekreacyjnych dla mieszkańcow gminy Nawojowa, a w szczególności miejscowości Żeleźnikowa, z wykorzystaniem istniejącego terenu przy boisku trawiastym zgodnie z zalożeniami strategii rozwoju Gminy Nawojowa 2007-2013 (szczególnie w punktach 1. Wykorzystanie walorów Gminy Nawojowa dla rozwoju turystyki i rekreacji, 2. Poprawa jakości życia poprzez rozwój infrastruktury i 3. Kultura i sport, jako istotne czynniki integracji społecznej oraz budowy tożsamości lokalnej)

Tematem opracowania projektu budowlanego jest:

- wykonanie drogi dojazdowej do stadionu od istniejącego wjazdu do budynku, działka 1107/6, początek wjazdu poza pasem drogi powiatowej;

- wykonanie placów utwardzonych o wymiarach 18,6m x5,0m i 10,0m x5,0m o nawierzchni z kostki kamiennej;

- budowa chodnika od placu utwardzonego do terenów zainwestowania;

- budowa chodnika od bramy wzdłuż projektowanej trybuny przy boisku trawiastym do placu rekreacyjnego;

- budowa boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem i obramowaniem z płytek gumowych i drenażem opaskowym;

- budowa placu rekreacyjnego z piaskownicą, zjeżdżalnią, huśtawkami, ławkami;

- budowa betonowego stołu do ping-ponga;

- uporządkowanie skarpy przy istniejącym boisku trawiastym z wykonaniem trybuny otwartej z ławkami na fundamentach betonowych;

- odwodnienie terenu;

- zaplecze socjalne;

- wykonanie zdaszonego grila z ławkami.

- OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Projekt zakłada wykonanie w zakresie robót drogowych (użytkowanie komunikacyjne):

- wykonanie drogi dojazdowej do stadionu od istniejącego wjazdu do budynku, działka 1107/6, początek wjazdu poza pasem drogi powiatowej (nr 2);

- wykonanie placów utwardzonych o wymiarach 18,6m x5,0m i 10,0 x 5,0m o nawierzchni z kostki kamiennej;

- budowa chodnika od placu utwardzonego do terenów zainwestowania

- budowa chodnika od bramy wzdłuż projektowanej trybuny przy boisku trawiestym do placu rekreacyjnego;

- odwodnienie terenu

W zakresie architektury krajobrazu (użytkowanie rekreacyjne):

- lokalizację zaplecza sanitarnego WC, szatnia, umywalnia (nr 5);

- lokalizację wyposażenia podstawowego towarzyszącego: ławek, koszy na śmieci,  stanowisk postojowych dla rowerów;

- zaproponowanie i lokalizację elementów zabawy i rekreacji dla różnych grup wiekowych;

- lokalizację grilowiska z utwardzonym podlożem, rusztem, zadaszeniem i miejscem na ognisko z towarzyszącymi kombinacjami stolów/ławek (nr 7);

- wybór i lokalizację drobnych elementów identyfikujących i podkreślających tożsamość założenia;

- budowa placu rekreacyjnego z piaskownicą, zjeżdżalnią, huśtawkami (nr 8);

- budowa betonowego stołu do ping-ponga (nr 4);

- budowa boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem i obramowaniem z płytek gumowych i drenażem opaskowym ( nr 6);

- uporządkowanie skarpy przy istniejącym boisku trawiastym z wykonaniem trybuny otwartej z ławkami na fundamentach betonowych.

Proponowane rozwiązania uwzględniają obowiązujące europejskie standardy zrównoważonego rozwoju spolecznego i przestrzennego, z minimalizacją uszczelnienia powierzchni ziemi 
i odpowiadzialnym użytkowaniem zasobów lokalizacji.

- ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE DLA BRANŻY DROGOWEJ

5.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – PLAN SYTUACYJNY

Projekt opracowano na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 (rysunek nr 2 – „projekt zagospodarowania terenu”).

5.1.1 CHODNIK

Pokazano na rys. nr 3 „Przekroje normalne” w skali 1:50:

- Chodnik o szer. 3,0m z kostki betonowej  od bramy wzdłuż trybuny do boiska do piłki plażowej

- Chodnik od drogi wjazdowej i placu utwardzonego do terenów rekreacyjnych i placu zabaw z kostki betonowej jw. o szer.1,5m

- obrzeża betonowe 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej 10x15

5.1.2 PLACE UTWARDZONE

Powierzchnia placów 18,6m x5,0m i 10,0m x5,0m.

- okrawężnikowanie krawężnikami betonowymi na ławie betonowej typ “krakowski z oporem”;

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - gr. 4cm;

- podbudowa na warstwę górną z kruszywa łamanego 0/63 - gr. 15cm;

- podbudowa na warstwę dolną z kruszywa naturalnego 0/60 – gr. 25cm.

5.1.3. DROGA DOJAZDOWA

Od drogi 1107/6 do placu utwardzonego o szer. 5,0m:

- nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej gr. 4+4cm

- podbudowa na warstwę górną z kruszywa łamanego 0/63 - gr. 15cm;

- podbudowa na warstwę dolną z kruszywa naturalnego 0/60 – gr. 25cm;

- okrawężnikowanie krawężnikami betonowymi na ławie betonowej typ “krakowski z oporem”.

5.4.ODWODNIENIE

Zaprojektowane odwodnienie ma postać:

- Spadków poprzecznych chodnika 1,5%;

- Spadków podłużnych zgodnych z terenem w kierunku potoku;

- Ścieków betonowych trapezowych 40x40 wzdłuż istniejącego ogrodzenia od strony  działek 1107/4 i 1107/5

- URZĄDZENIA OBCE

Na  terenie kompleksu znajduje się kanał snitarny i wodociąg w90PE przebiegający między boiskiem trawiastym a projektowaną zabudową rekreacyjno-sportową.

- ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE

7.1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I INFORMACJE WSTĘPNE

Projektowane zagospodarowanie rekreacyjne ma szansę stać się atrakcyjnym miejscem spokań na terenie Żeleźnikowej. Szczególnie rodziny z malymi dziećmi i dzieci starsze z pobliskiej szkoly korzystać będą z proponowanych rozwiązań. Na tych grupach ludności, jak również na użytkownikach boisk koncentruje się program funkcjonalny poprawa jakości życia poprzez rozwój infrastruktury - urządzenia do balansowania, wspinania, zabaw ruchowych, urządzenia do wypoczynku i wspólnego spędzania czasu, urządzenia zaplecza sanitarnego, przestrzeń dająca możliwość ruchu i nauki w naturze.

7.2. PROPONOWANE URZĄDZENIA I ELEMENTY REKREACYJNE

Ze względu na położenie terenu w i zamierzone działanie edukacyjne i wspierające rozwój dzieci i młodzieży (zachęta do nietypowych rodzajów ruchu, zdobywania doświadczeń i odkrywania własnych granic oraz do komunikacji), projektuje się w zagospodarowaniu całości założenia przyjęcie estetyki naturalnej, odzwierciedlonej w doborze stosowanych materiałów i form. Użycie elementów drewnianych w formie naturalnych bali, z ograniczeniem zastosowania plastiku, betonu i metalu, w żywych i pozytywnych, ale nie agresywnych kolorach i wybrane form urządzeń (plynne, naturalne, funkcjonalne i bezpieczne), jak również wybór motywów identyfikująch podkreśla to całościowe założenie projektowe.

W przypadku placów zabaw i urządzeń do rekreacji aktywnej szczególnie ważne jest bezpieczeństwo i trwalość zastosowanych elementów. Sugeruje się w związku z tym wybór w procesie przetargu wykonawców legitymujących się doświadczeniem w dziedzinie realizacji urządzeń rekreacyjnych z drewna robinii i odpowiednimi certyfikatami (np. zgodnością z normą europejską EN 1176 1-7).

Projektowane konkretne elementy konstrukcyjne, przedstawione na zdjęciach pochodzą z oferty wykonawców obecnych na rynku polskim i należy traktować je jako wkazówki do przygotowania przetargu na realizację urządzeń. Projektowane i ukazane w planie zagospodarowania jest umiejscowienie wybranych urządzeń rekreacyjnych na terenie opracowania.

Jako, że możliwe jest na projektowanym terenie wystąpienie naturalnych wahań poziomu wód gruntowych, projektowanym rodzajem drewna do wykonania projektowanych urządzeń jest drewno robinii akacjowej (Robinia pseudoakaccia L.), o wysokiej odporności na dynamiczne obciążenia, niszczące dzialanie grzybów i owadów oraz wplywy środowiska (najodporniejsze z europejskich rodzimych rodzajów drewna), również bez zastosowania chemicznych metod impregnacji. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, należaloby zwrócić uwagę na pochodzenie stosowanych elementów drewnianych, zgodne z normami np. Forest Stewardship Council (FSC).

Używane farby i lakiery muszą nadawać się do stosowania w urządzeniach zabaw dla dzieci (bezrozpuszczalnikowe lazury naturalne).

Jako material zabezpieczający w strefie bezpieczeństwa wokól urządzeń rekreacyjnych o wysokości upadku powyżej 60cm powinien być zastosowany gruboziarnisty piasek, drobny żwir lub wióry drewniane, spelniające warunki amortyzacji zgodne z normą europejską EN 1176.

Istotnym elementem zamówienia przetargowego jest fachowy montaż elementów rekreacyjnych oraz profesjonalne wprowadzenie służb komunalnych Gminy Nawojowa do zagadnień pielęgnacji i konserwacji tych urządzeń.

7.3. ROŚLINNOŚĆ

Dla utrzymania estetyki i jednocześnie przejrzystości założenia istnieje konieczność regularnej nieskomplikowanej pielęgnacji nielicznych fragmentów zagospodarowania terenu w bliskim sąsiedztwie urządzeń rekreacyjnych - wzdłuż chodnika, przy ławkach w pobliżu zadaszenia grilowiska i przy huśtawkach.

Do zadań pielęgnacyjnych należy koszenie trawy i zarośli w zakresie i usuwanie ewentualnie nagromadzonych w nich odpadów, oraz wymiana materiału amortyzującego w strefie bezpieczeństwa towarzyszącej urządzeniom rekreacyjnym.

7.4. PROBLEM WANDALIZMU

Jak zawsze w przypadku niekontrolowanych przestrzeni publicznie dostępnych istnieje ryzyko zniszczeń i wynikających z nich kosztów. Skutki wandalizmu w większości przypadków nie są objęte gwarancją wykonawców urządzeń rekreacyjnych, nie należy jednak zakladać, że tego typu sytuacje ekstremalne będą mieć miejsce. Wszystkie projektowane urządzenia posiadają masywne zakotwiczenie w gruncie za pomocą kotew ziemnych zwyklych lub wzmocnionych, a zalecane materialy charakteryzują się znaczną odpornością fizyczną i biologiczną. Po raz kolejny należy tu podkreślić konieczność wyboru w procesie przetargowym wykonawców ze specyficznym doświadczeniem w realizacji tego typu projektów dla właściwego montażu urządzeń.

Jednocześnie przyjmuje się, że realizacja atrakcyjnego i jakościowego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego, stanowić będzie  istotny czynnik w pozytywnej identyfikacji mieszkańców z ich miejscem zamieszkania (powód do dumy - w samym Nowym Sączu brak jest na większą skalę dobrych przykladów tego typu zagospodarowania). Taka pozytywna identyfikacja stanie się najlepszą ochroną przed możliwym wandalizmem lokalnym. Dodatkowo można wzmocnić ten proces, powierzając część zadań pielęgnacyjnych na obiekcie, w sposób symboliczny, dzieciom i młodzieży z pobliskiej szkoly (np. zadanie kontrolowania stanu urządzeń i przekazywanie informacji o ewentualnych zniszczeniach do Gminy). Te i podobne akty symbolicznej „adopcji” sprawdzają się przy tego typu realizacjach. Pozytywnym elementem jest fakt iż teren rekreacyjno sportowy jest ogrodzony i  podlega pobliskiej szkole podstawowej w Żeleźnikowej.

7.5. ODWODNIENIE TERENU

Teren zagospodarowania położony jest w narożu potoku, ze spadkiem naturalnym w jego kierunku.

Boisko do piłki plażowej z drenażem opaskowym, z odprowadzeniem do potoku- przekrój B-B

rys. nr 3 „przekroje normalne”.

Wzdłuż granicy z obrębem Nawojowa, przy ogrodzeniu terenu zaprojektowano ściek z elementów trapezowych 75x50x22 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej- przekrój C-C

rys. nr 3 „przekroje normalne”.

Droga i place postojowe - spadki podłużne i ściek z dwóch rzędów kostki betonowej wg. przekroju rys. A-A rys. nr 3 „przekroje normalne”.

7.6. PROPOZYCJA PROGRAMU REKREACYJNEGO

A. ŁAWY Z OPARCIAMI Z BALI DREWNIANYCH

OPIS: kombinacja ław z bali drewnianych w formie pólksiężyca, częściowo z oparciem, częściowo bez oparcia, jako uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy kombinacji wspinaczkowej

MATERIAŁ I WYKONANIE: pachołki do siedzenia  Ø ok. 28cm, belki do siedzenia ok. 18cm, oparcia okrągłe Ø ok. 8-12cm, słupy okrągłe Ø 15cm, blaty stołów oparcia i siedziska ławek
z obrobionych bali robinii o grubości 3,5-6cm, heblowanych i lazurowanych, częściowo wodoodpornie klejonych, oparcia z obrobionych desek robinii o gr. 2,2cm, heblowanych
i lazurowanych

WYMIARY: Ławka z oparciem dł. 200cm, szer.30cm, wys. ławki 45cm

Projektowane rozwiazanie: ©SIK-Holzgestaltungs GmbH, Wszystkie Prawa Zastrzeżone

lub inne równoważne

B. BUJAKI POJEDYŃCZE

OPIS: Bujaki na spężynie, w formie żaby, bobra, jeża, zająca lub lisa,
z podporami, jako uzupełnienie programu dla dzieci małych w zatoczkach postojowych wzdłuż ciagu rowerowo-pieszego

MATERIAŁ I WYKONANIE: Postać zwierzątka z litego drewna robinii, rzeźbiona, lazurowana 
i woskowana, rączki ze stali szlachetnej, płyty z nasadzoną rzeźbą z odpornych na wodę klejonych płyt drewnopochonych, nieścieralna warstwa, powierzchnia antypoślizgowa piaskowana, podesty z obrobionej tarcicy robinii ok. 2,8cm, mocne; powierzchnia antypoślizgowa chropowata, zaokrąglone kanty, lazurowane, śruba ze stali wysokowartościowej, malowanej proszkowo w kolorze żółtym, Ø 20cm, podnóżki ze stali szlachetnej, kotwa ziemna ocynkowana
WYMIARY: dł. ok. 60cm, szer. ok. 040cm, wysokość ok. 50cm, ze strefą upadku 360cm wypełnioną materiałem asekuracyjnym.

Projektowane rozwiazanie: ©SIK-Holzgestaltungs GmbH, Wszystkie Prawa Zastrzeżone

lub inne równoważne

C. DOMEK DREWNIANY ZE ZJEŻDŻALNIĄ, ORAZ PIASKOWNICĄ W OBRAMOWANIU Z BALI DREWNIANYCH POZIOMYCH

wg oferty Centrum Ogrodniczego Altany i Wiaty Ogrodowe ul. Szkolna 8, 73-108 Kobylanka lub inne równoważne.

OPIS: Domek drewniany ze zjeżdżalnią i piaskownicą

MATERIAŁ I WYKONANIE: Piaskownicy: Bale okrągłe z drzewa robinii, Ø 25cm, wypełnienie piaskiem płukanym na podłożu zagęszczonym;

Domek: drewniany z bali;

Zjeżdżalnia: stalowa

WYMIARY: Piaskownica: 8,0m x4,0m;

Domek: 2,0mx2,0mx3,5m z daszkiem

Zjeżdżalnia:3,5x0,6m

D. HUŚTAWKA RÓWNOWAŻNA

OPIS: Huśtawka równoważna

MATERIAŁY I WYKONANIE: Bale drewniane z rączkami ze stali szlachetnej, zamontowane na specjalnych kotwach z betonowym fundamentem.

WYMIARY: 3,5m x 0,7m

E. STÓŁ BETONOWY DO TENISA STOŁOWEGO

OPIS: Stół betonowy do ping-ponga, element rekreacyjny dla różnych grup wiekowych, zlokalizowany w sąsiedztwie zadaszenia grilowiska,

WYKONANIE I MATERIAŁ: Blat wykonany z betonu wibrowanego B30, boki blatu wykończone profilem aluminiowym 2mm, całość szlifowana na połysk, nogi betonowe B30, siatka   stalowa   ocynkowana ogniowo, stół w wersji do wkopania

WYMIARY: 152x294cm, wysokość 760cm, strefa bezpieczeństwa 252x594cm

Projektowane rozwiązanie: Art. K900 ©2008 PLAYEKO Sp. z o.o. , Wszystkie Prawa Zastrzeżone lub inne równoważne

##### UWAGI

Zadaszenie grilla  oraz zaplecze socjalne wraz z “Projektem zagospodarowania terenu”, stanowią oddzielne opracowanie, wykonane przez mgr inż. Jacka Najbara.

Opracowanie:  inż. Władysław Kołpak, mgr inż. Aleksandra Eckardt

Data opracowania: kwiecień 2011

#### INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana w oparciu o rozporządzenie ministra infrastruktury

z dn. 27.08.2002 Dz.U. dn. 17.09.2002r.

Nazwa budowy:

PROJEKT BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
 PLAC REKREACYJNO-SPORTOWY

W MIEJSCOWOŚCI ŻELEŹNIKOWA

1.Zakres robót przy wykonaniu zadania obejmuje

budowę chodników,

drogi dojazdowej,

budowa placu utwardzonego

budowa boiska do piłki plażowej,

budowa częśći rekreacyjnej.

2.Zagospodarowanie placu budowy.

Ustawienie pakamery, biuro i schron dla pracowników na terenie istniejącego ogrodzonego kompleksu.

3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.

Brak

4.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Istniejące uzbrojenie terenu, kanlizacja sanitarna Ø200 i wodociąg w90PE.

5.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, określające skalę oraz rodzaje zagrożeń, miejsce i czas występowania.

Wpadnięcie do wykopu, kontakt z maszynami budowlanymi, porażenie prądem.

6.Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych.

Tablica informacyjna.

Tablice ostrzegawcze.

Odgrodzenia wykopów i robót drogowych od ruchu samochodowego i użytkowników.

Otaśmowanie i oznakowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Barierki ochronne

7.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe (bhp, udzielanie pierwszej pomocy).

Informacja o ryzyku zawodowym.

7.1 Określenie postępowania w przypadku zagrożenia. Według udzielonego instruktażu dotyczącego postępowania i ewakuacji.

7.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.

Odzież robocza i ochronna, obuwie gumowe, rękawice ochronne, kaski, kamizelki odblaskowe.

8.Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa środki transportu indywidualnego.

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Wyposażenie pracowników sprzęt ochrony osobistej.

Prawidłowe przygotowanie stanowisk pracy przez:

- oszalowanie wykopów

- wygrodzenie wykopów

- usunięcie zbędnych materiałów elementów przejść dojść

- bieżąca kontrola sprawności sprzętu

- wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji i innych urządzeń technicznych.

Dokumentacja techniczna w biurze kierownika placu budowy.

Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyn i sprzętu podręcznego w pakamerach na terenie budowy.

Opracowanie: inż. Władysław Kołpak

Data opracowania: Kwiecień 2011

OCENA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW

POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
 PLAC REKREACYJNO-SPORTOWY

W MIEJSCOWOŚCI ŻELEŹNIKOWA

ADRES:		Żeleźnikowa

INWESTOR:		Gmina Nawojowa

BRANŻA:		Roboty drogowe, architektura krajobrazu

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998   w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

Wyjaśnienie do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 30.03.1999

OCENA:

Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Żeleźnikowej, gmina Nawojowa zalicza się do I kategorii geotechnicznej, zgodnie z §1 pkt. 1c jako „wykopy do głębokości 1,2 m
i nasypy do wysokości 3,0 m, zwłaszcza przy budowie dróg”.

Zgodnie z wyjaśnieniem Departamentu BAGiK MSWiA, pkt. 2, wykonano rozeznanie warunków gruntowych i wodnych w miejscu przebudowy i zagospodarowania oraz dokonano jakościowej oceny własności gruntów. Na trasie budowy dokonywano sondowania w trzech miejscach, co wystarczy dla prawidłowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni i chodników. Nie ma potrzeby opracowywania poszerzonego programu badań geotechnicznych.

Zalecenia do wykonania robót ziemnych dla wykonania korpusu i pogłębienia koryta:

Przy robotach drogowych występują jedynie płytkie wykopy dla wykonania koryta głębokości 0,5m. Podłoże pod nawierzchnię i podbudowę winno być wyprofilowane i zagęszczone.

Nasypy wykonać z gruntu przepuszczalnego, z zagęszczeniem do wskaźnika 0,97, Nasypy wyplantować, zahumusować i obsiać.

Opracowanie: inż. Władysław Kołpak